Tabelas da Unidade de Controle do FD.

Função dos pontos de controle do FD (o ULAop já foi definido anteriormente):

| Nome | Desativado (0) | Ativado (1) |
| --- | --- | --- |
| mux([PC+4, BEQ]/J) |  |  |
| mux(Rt/Rd) |  |  |
| habEscritaReg |  |  |
| mux(Rt/imediato) |  |  |
| mux(ULA/mem) |  |  |
| BEQ |  |  |
| habLeituraMEM |  |  |
| habEscritaMEM |  |  |

Tabela de ativação dos Pontos de Controle do FD:

|  | Entrada | Saídas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ins-trução | Opcode | Mux1 prox_pc | Mux2 Mux Rt/Rd | Hab Escrita Reg | Mux3 Rt/imediato | Mux4 ULA/mem | BEQ | Hab Le MEM | Hab Esc MEM | ULAop |
| Tipo R | 000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LW | 100011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00 |
| SW | 101011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 |
| BEQ | 000100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| J | 000010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |

Identificação dos circuitos MUX:

Mux1: mux([PC+4, BEQ]/J);     Mux2: mux(Rt/Rd);

Mux3: mux(Rt/imediato);         Mux4: mux(ULA/mem).